Sprawozdanie

Systemy wbudowane

Ćwiczenie 7:
Przetwornik analogowo-cyfrowy.

Wykonanie:

Busłowski Tomasz

Suchwałko Tomasz

Skrouba Kamil

Zawadzka Magdalena
(Grupa PS3)

Prowadzący zajęcia:  dr inż. Adam Klimowicz

Zakres Materiału

- Budowa i zasada działania przetwornika A/C w STM32

- Konfiguracja przetwornika A/C

- Obsługa przerwań od przetwornika

- Pomiar wyzwalany timerem

Zadania do wykonania

- Napisz program wyświetlający poziom napięcia przy pomocy linijki diodowej wyskalowanej co 1/8 maksymalnej wartości napięcia (3,3V). Przetwornik A/C ma pracować w trybie ciągłym 
z maksymalną częstotliwością próbkowania (czyli 1MHz).

- Napisz program wyświetlający wartość napięcia na potencjometrze na wyświetlaczu LCD 
w zakresie od 0 do 3,3V z dokładnością do 1mV. Przetwornik ma być wyzwalany sygnałem od Timera TIM1 co 0,5s.

- Napisz program do regulacji częstotliwości sygnału wydawanego przez sygnalizator dźwiękowy w zakresie od 50Hz do 5kHz. Wartość częstotliwości ma być wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

- Napisz program monitorujący wartość napięcia na potencjometrze. Wyjście wartości napięcia poza zakres 1V-2V ma być sygnalizowane świeceniem diody i sygnałem akustycznym.

Zadanie 1

Zadanie 1 i 2 zostały połączone w jedno zadanie.

main.c

int main(void)

{

volatile unsigned long int i;

RCC_Config();

GPIO_Config();

ADC_Config();

NVIC_Config();

TIM_Config();

LCD_Initialize();

LCD_WriteCommand(LCD_CLEAR);

while (1) {

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);

while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));

wartoscADC1  = ADC_GetConversionValue(ADC1);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15);

if (wartoscADC1 >> 4 >= 1) GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_8, Bit_SET);

else  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_9, Bit_RESET);

if (wartoscADC1 >> 4 >= 32) GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_9, Bit_SET);

else  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10, Bit_RESET);

if (wartoscADC1 >> 4 >= 64) GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10, Bit_SET);

else  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_11, Bit_RESET);

if (wartoscADC1 >> 4 >= 96) GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_11, Bit_SET);

if (wartoscADC1 >> 4 >= 128) GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_12, Bit_SET);

else  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_12, Bit_RESET);

if (wartoscADC1 >> 4 >= 160) GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_13, Bit_SET);

else  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_13, Bit_RESET);

if (wartoscADC1 >> 4 >= 192) GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_14, Bit_SET);

else  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_14, Bit_RESET);

if (wartoscADC1 >> 4 >= 224) GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15, Bit_SET);

else  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_15, Bit_RESET);

for (i=0;i<100000ul;i++);

ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);

};

while (1);

return 0;

}

void TIM1_UP_IRQHandler(void)

{

//przeladowanie licznika

if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET)

{

TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);

LCD_WriteCommand(LCD_CLEAR);

LCD_WriteCommand(LCD_DDRAM_SET);

wartoscADC1 = wartoscADC1/4095.0 * 3300;

LCD_WriteData((wartoscADC1/1000)%10+'0');

LCD_WriteString(",", 1);

LCD_WriteData((wartoscADC1/100)%10+'0');

LCD_WriteData((wartoscADC1/50)%2*5+'0');

LCD_WriteString("V", 1);

ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);

}

}

Zadanie 3

#include "stm32f10x.h"

#include "lcd_hd44780_lib.h"

void GPIO_Config(void);

void setFreq(uint16_t val);

void RCC_Config(void);

void ADC_Config(void);

void NVIC_Config(void);

void TIM_Config(void);

char string[15];

int main(void)

{

volatile unsigned long int i;

volatile unsigned long int lel;

unsigned long int wartoscADC1 = 0;

RCC_Config();

GPIO_Config();

ADC_Config();

TIM_Config();

LCD_Initialize();

for (i=0;i<10000000ul;i++);

while (1) {

// regulacja częstotliwości sygnału wydawanego przez sygnalizator  dźwiękowy

//oraz wyświetlanie wartości na wyświetlaczu

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);

while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));

wartoscADC1 = ADC_GetConversionValue(ADC1);

wartoscADC1 = wartoscADC1 * 1.225;
  TIM_SetAutoreload(TIM4,60000/wartoscADC1);

TIM_SetCompare3(TIM4,60000/wartoscADC1/2);

sprintf(string, "%d", (wartoscADC1));

LCD_WriteTextXY(string,0,0);

for (i=0;i<1000000ul;i++);

};

return 0;

}

Zadanie 4

int main(void)

{

volatile unsigned long int i;

//konfiguracja systemu

RCC_Config();

GPIO_Config();

ADC_Config();

NVIC_Config();

/*Tu nalezy umiescic ewentualne dalsze funkcje konfigurujace system*/

TIM_Config();

LCD_Initialize();

LCD_WriteCommand(LCD_CLEAR);

TIM_Config4();

LCD_WriteCommand(LCD_CLEAR);

while (1) {

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);   	            	//wyzwolenie pojedynczego pomiaru

while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));       	//odczekaj na zakonczenie konwersji

wartoscADC1  = ADC_GetConversionValue(ADC1);         	//pobiez zmierzona wartosc

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8);

GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15);

if (wartoscADC1 >> 4 <= 80 || wartoscADC1 >> 4 >= 155)

{

TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);

GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10, Bit_SET);

}

else  {

GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10, Bit_RESET);

TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);

}

for (i=0;i<100000ul;i++);

ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);

};

while (1);

return 0;

}

void TIM1_UP_IRQHandler(void)

{

//przeladowanie licznika

if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET)

{

TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);

LCD_WriteCommand(LCD_CLEAR);

LCD_WriteCommand(LCD_DDRAM_SET);

wartoscADC1 = wartoscADC1/4095.0 * 3300;

LCD_WriteData((wartoscADC1/1000)%10+'0');

LCD_WriteString(",", 1);

LCD_WriteData((wartoscADC1/100)%10+'0');

LCD_WriteData((wartoscADC1/50)%2*5+'0');

LCD_WriteString("V", 1);

ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);

}

}

void TIM_Config4() {

//konfigurowanie licznikow

TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;

TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;

// Konfiguracja TIM4

// Ustawienia ukladu podstawy czasu

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1200;// 72MHz/1200 = 60kHz

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 170;  	//czestotliwosc PWM = 1440 Hz 72MHz / wartosc 60KHz

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;

TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);

// Kanaly 1 i 2 nie uzywane

// Konfiguracja kanalu 3 - uzywamy kanalu 3 poniewaz jego wyjscie jest na GPIOB8 - gdzie jest LED1

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 85; //wypelnienie = 50000/25000=50%

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;

TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);//wlaczenie buforowania

TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);//wlaczenie buforowania

// Wlaczenie timera

}

void TIM_Config(void) {

//Konfiguracja timerow

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;

TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;

//Konfiguracja licznika 1

//Ustawienia taktowania i trybu pracy licznika 1

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7200-1;      	//taktowanie licznka fclk = 72MHz/7200 = 10kHz

TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 7000;          	//okres przepelnien licznika = 20000 taktow = 2 sekundy

TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //dzielnik zegara dla ukladu generacji dead-time i filtra

TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;     	//licznik powtorzen

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //tryb pracy licznika

TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);    	//Inicjalizacja licznika

// Wlaczenie przerwan od licznikow

TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update , ENABLE);  //wlaczenie przerwania od przepelnienia

//TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC1, ENABLE); 	//wlaczenie przerwanie od porownania w kanale 1

// Wlaczenie timerow

TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);

}