Sprawozdanie

Systemy wbudowane

Ćwiczenie 5:
Czujniki – pomiar temperatury.

Wykonanie:

Busłowski Tomasz

Suchwałko Tomasz

Skrouba Kamil

Zawadzka Magdalena
(Grupa PS3)

Prowadzący zajęcia:  dr inż. Adam Klimowicz

Zakres Materiału

- Wewnętrzny czujnik temperatury mikrokontrolera.

- Czujnik temperatury STLM20.

- Czujnik temperatury TC77.

- Interfejs SPI.

Zadania do wykonania

- Korzystając z przykładu 1 napisz program wyświetlający temperaturę procesora na dowolnym wyświetlaczu. 2. Korzystając z przykładu

- 2 napisz program wyświetlający temperaturę zmierzoną czujnikiem TC77 na dowolnym wyświetlaczu.

- Napisz program wyświetlający temperaturę na wyświetlaczu LCD korzystając 
z czujnika wbudowanego w mikrokontroler i czujnika STLM20. Wyprowadzenie czujnika znajdziesz na złączu Con7 (Temp). Do przetwarzania A/C wykorzystaj tryb wielokanałowy przetwornika. Zdefiniuj symbol stopnia „°” na wyświetlaczu LCD.

- Napisz program porównujący wskazania czujnika STLM20 dla 2 metod obliczania wartości temperatury (liniowej i nieliniowej).

- Napisz program sterujący czajnikiem elektrycznym. Wciśnięcie przycisku powoduje włączenie grzałki. Czajnik grzeje wodę (włączenie grzałki sygnalizowane diodą lub napisem na wyświetlaczu) do momentu gdy osiągnie zadaną temperaturę (regulowaną np. joystickiem w zakresie 40-100 °C). Koniec grzania wody ma być sygnalizowany sygnałem dźwiękowym. Dla chętnych – opcja podtrzymywania zadanej temperatury.

Uwaga! Do wykonania zadań potrzebne będzie urządzenie emitujące ciepło, np. suszarka do włosów

Zadanie 1