Sprawozdanie

Systemy wbudowane

Ćwiczenie 8:
Czujniki – pomiar temperatury.

Wykonanie:

Busłowski Tomasz

Suchwałko Tomasz

Skrouba Kamil

Zawadzka Magdalena
(Grupa PS3)

Prowadzący zajęcia:  dr inż. Adam Klimowicz

Zakres Materiału

- Wewnętrzny czujnik temperatury mikrokontrolera.

- Czujnik temperatury STLM20.

- Czujnik temperatury TC77.

- Interfejs SPI.

Zadania do wykonania

- Korzystając z przykładu 1 napisz program wyświetlający temperaturę procesora na dowolnym wyświetlaczu.

- Korzystając z przykładu 2 napisz program wyświetlający temperaturę zmierzoną czujnikiem TC77 na dowolnym wyświetlaczu.

- Napisz program wyświetlający temperaturę na wyświetlaczu LCD korzystając z czujnika wbudowanego w mikrokontroler i czujnika STLM20. Wyprowadzenie czujnika znajdziesz na złączu Con7 (Temp). Do przetwarzania A/C wykorzystaj tryb wielokanałowy przetwornika. Zdefiniuj symbol stopnia „°” na wyświetlaczu LCD.

- Napisz program porównujący wskazania czujnika STLM20 dla 2 metod obliczania wartości temperatury (liniowej i nieliniowej).

Zadanie 1

Treść:

Korzystając z przykładu 1 napisz program wyświetlający temperaturę procesora na dowolnym wyświetlaczu.

Realizacja:

- Najpierw utowrzyliśmy projekt na podstawie przykładu 1.

- W tym zadaniu (i w nstępnym) wyświetlaliśmy temperaturę na wyświetlaczu alfanumerycznym LCD, więc podłączyliśmy wyświetlacz tak jak w Ćwiczeniu 5.

- Następnie kod programu z przykładu zmodyfikowaliśmy wykorzystaując kod 
z Ćwiczenia 5. tak, aby wyświetlał odczytaną temperaturę na wyświetlaczu LCD.

- W celu konwersji wartości z double na tablicę znaków wykorzystaliśmy funkcję 
sprintf z dodatkowo zaimportowanej biblioteki "cstdio".

Kod programu – plik main.c:

#include "stm32f10x.h"

#include "stm32f10x_adc.h"

#include "lcd.h"

#include "cstdio"

void GPIO_Config(void);

void RCC_Config(void);

void NVIC_Config(void);

void ADC_Config(void);

int main(void)

{

volatile unsigned long int i;

unsigned long int wartoscADC1  = 0;

double result = 25.0;

unsigned char temperatura[5];

RCC_Config();

GPIO_Config();

ADC_Config();

LCD_Initialize();			// Inicjalizuj LCD

LCD_WriteCommand(LCD_DISPLAY_ONOFF | LCD_DISPLAY_ON);

LCD_WriteCommand(0x01);	// Wyczysc LCD

while (1) {

ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);		               //wyzwolenie pojedynczego pomiaru

while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));           //odczekaj na zakonczenie konwersji

wartoscADC1  = ADC_GetConversionValue(ADC1);             //pobiez zmierzona wartosc

/*Tu wstaw kod konwertuj¹cy wynik wg. Wzoru i prezentuj¹cy go na wyœwietlaczu*/

result = (1430.0-wartoscADC1*0.8067)/4.3 + 25.0;

sprintf(temperatura, "%f", result);

for (i=0; i< 5; i++)					// Wypisz tekst			LCD_WriteData(temperatura[i]);

for (i=0;i<1000000ul;i++);		//oczekanie

LCD_WriteCommand(0x01);

};

while(1);

return 0;

}

void RCC_Config(void)

//konfigurowanie sygnalow taktujacych

{

ErrorStatus HSEStartUpStatus;  //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia HSE

RCC_DeInit();	                                         //Reset ustawien RCC

RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                             //Wlaczenie HSE

HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();		         //Odczekaj az HSE bedzie gotowy

if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)

{

FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//

FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                   //ustaw zwloke dla pamieci Flash; zaleznie od taktowania rdzenia

//0:<24MHz; 1:24~48MHz; 2:>48MHz

RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);                     //ustaw HCLK=SYSCLK

RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); 					           //ustaw PCLK2=HCLK

RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);						           //ustaw PCLK1=HCLK/2

RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz * 9 = 72 MHz

//RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_7); //ustaw PLLCLK = HSE*7 czyli 8MHz * 7 = 56 MHz - konieczne dla ADC

RCC_PLLCmd(ENABLE);									                 //wlacz PLL

while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);  //odczekaj na poprawne uruchomienie PLL

RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);           //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu zegarowego

while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);                //odczekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu

/*Tu nalezy umiescic kod zwiazny z konfiguracja sygnalow zegarowych potrzebnych w programie peryferiow*/

RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);                    // ADCCLK = PCLK2/6 = 72 MHz /6 = 12 MHz

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO A

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO B

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//wlacz taktowanie portu AFIO

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //wlacz taktowanie ADC1

} else {

}

}

void GPIO_Config(void)

{

//konfigurowanie portow GPIO

GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

// disable JTAG

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);

/*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja poszczegolnych portow GPIO potrzebnych w programie*/

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 ;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

}

void ADC_Config(void)

{

//konfigurowanie przetwornika AC

ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;

ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;                  //Jeden przetwornik, praca niezalezna

ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;                       //Pomiar jednego kanalu, skanowanie kanalow nie potrzebne

ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;                 //Pomiar w trybie jednokrotnym

ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;	//Brak wyzwalania zewnetrznego

ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;            	//Wyrownanie danych do prawej - 12 mlodszych bitow znaczacych

ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; 	                          //Liczba uzywanych kanalow =1

ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);                                 //Incjalizacja przetwornika

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);

//Kanal 16 - wewnetrzny czujnik temp. procesora

//Grupa podstawowa, czas probkowania 239,5+12,5=252 cykli = 18us (calkowity czas przetwarzania)

//239,5 => 17.1us = czas zalecany w dokumentacji MUC dla miernika temperatury

ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);                                   //Wlaczenie czujnika temperatury w procesorze

ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);						                                  //Wlacz ADC1

ADC_ResetCalibration(ADC1);	                                        //Reset rejestrow kalibracyjnych ADC1

while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));                         //Odczekanie na wykonanie resetu

ADC_StartCalibration(ADC1);                                         //Kalibracja ADC1

while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));                              //Odczekanie na zakonczenie kalibracji ADC1

}

Zadanie 2

Treść:

Korzystając z przykładu 2 napisz program wyświetlający temperaturę zmierzoną czujnikiem TC77 na dowolnym wyświetlaczu.

Realizacja:

- Realizaja zadania 2 polegała na modyfikacji zadania 1 – również wyświetlaliśmy temperaturę na wyświetlaczu alfanuerycznym LCD.

- Zgodnie z treścią przykładu 2 podłączymyśmy czujnik temperatury TC77: Con15 łączymy 
z pinami złącza Con8 (PA4 → CS, PA5 → SCK, PA7 → SIO).

- Dodaliśmy do projektu moduł SPI z biblioteki StdPeriph i zaimportowaliśmy w pliku main.c.

Kod programu – plik main.c (zmienione ciało funkcji main.c):

#include "stm32f10x.h"

#include "stm32f10x_adc.h"

#include "stm32f10x_spi.h"

#include "lcd.h"

#include "cstdio"

void GPIO_Config(void);

void RCC_Config(void);

void NVIC_Config(void);

void ADC_Config(void);

void SPI_Config(void);

int main(void)

{

volatile unsigned long int i;

unsigned long int wartoscADC1  = 0;

double result = 25.0;

unsigned char temperatura[5];

int temperatura2=12345;

RCC_Config();

GPIO_Config();

ADC_Config();

RCC_Config();

NVIC_Config();

SPI_Config();

LCD_Initialize();							// Inicjalizuj LCD

LCD_WriteCommand(LCD_DISPLAY_ONOFF | LCD_DISPLAY_ON);

LCD_WriteCommand(0x01);	// Wyczysc LCD

#define SPI_Mode_Slave_Mask ((unsigned short int)0xFEFB)  //Maska pozwalajaca wyzerowac bity trybu pracy wprost w rejestrzez SPIx->CR1

while (1) {

SPI1->CR1 |= SPI_Mode_Master;                           //Ustaw tryb master - wymusi to zmiane stanu NSS na niski

while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); //Czekaj na dane

temperatura2 = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);                //Odczytaj dane

if ((temperatura2&0x04)==0){                             //Sprawdz, czy zakonczono juz pierwszy pomiar po wlaczeniu ukladu TC77

temperatura2=0;                                        //Jesli nie, ustaw temp=0,  wprzeciwnym razie wynik bedzie bledny (>500stC)

}

temperatura2 = temperatura2 >> 3;                         //Usun 3 LSB

SPI1->CR1 &= SPI_Mode_Slave_Mask;                       //Ustaw tryb slave - wymusi to zmiane stanu NSS na wysoki

/*Tu wstaw kod konwertuj¹cy wynik i prezentuj¹cy go np. na wyœwietlaczu*/

sprintf(temperatura, "%d", temperatura2);

temperatura[3] = temperatura[2];

temperatura[2] = '.';

temperatura[4] = '0';

for (i=0;i<100000ul;i++);

for (i=0; i< 5; i++)					// Wypisz tekst

LCD_WriteData(temperatura[i]);

//for (i=0;i<1000000ul;i++);

for (i=0;i<4500000ul;i++); // opóŸnienie

LCD_WriteCommand(0x01);

};

while (1);

return 0;

}

Zadanie 3

Treść:

Napisz program wyświetlający temperaturę na wyświetlaczu LCD korzystając z czujnika wbudowanego w mikrokontroler i czujnika STLM20. Wyprowadzenie czujnika znajdziesz na złączu Con7 (Temp). Do przetwarzania A/C wykorzystaj tryb wielokanałowy przetwornika. Zdefiniuj symbol stopnia „°” na wyświetlaczu LCD.

Kod programu:

void GPIO_Config(void);

void RCC_Config(void);

void NVIC_Config(void);

void ADC_Config(void);

void write_temp(int temp);

int adc_read(int channel);

int main(void) {

volatile unsigned long int i;

volatile char tekst1[10] = {"pomiar z: "};

volatile char tekst2[8] = {"stlm20: "};

volatile int temp = 0;

unsigned long int wartoscADC1 = 0;

//konfiguracja systemu

RCC_Config();

GPIO_Config();

ADC_Config();

LCD_Initialize(); // Inicjalizuj

LCD LCD_WriteCommand(LCD_CLEAR); // Wyczysc LCD

while (1) {

//odczyt wewnętrznego czujnika

wartoscADC1 = adc_read(ADC_Channel_16);

temp = ((1430-(wartoscADC1*0.8067))/4.3 + 25)*10;

LCD_WriteCommand( LCD_DDRAM_SET | 0x00 );

for (i=0; i<10; i++)

LCD_WriteData(tekst1[i]);

LCD_WriteCommand( LCD_DDRAM_SET | 0x08 );

write_temp(temp);

//odczyt kanalu 0 gpio 0

wartoscADC1 = adc_read(ADC_Channel_0);

LCD_WriteCommand( LCD_DDRAM_SET | 0x28 );

for (i=0; i<8; i++)

LCD_WriteData(tekst2[i]);

temp = 85.543*(1.8663 - (wartoscADC1*0.8067/1000))*100;

write_temp(temp);

for (i=0;i ;i<3200000ul; i++);

};

while (1);

return 0;

}

void write_temp(int temp) {

LCD_WriteData(48 + ((temp/1000)%10));

LCD_WriteData(48 + (temp/100) % 10);

LCD_WriteData(',');

LCD_WriteData(48 + (temp/10)%10);

LCD_WriteData(48 + temp%10);

LCD_WriteData(0xdf); LCD_WriteData('C');

}

void RCC_Config(void)

//konfigurowanie sygnalow taktujacych

{

ErrorStatus HSEStartUpStatus; //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia

HSE RCC_DeInit(); //Reset ustawien RCC

RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //Wlaczenie HSE

HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //Odczekaj az HSE bedzie gotowy

if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) {

FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //ustaw zwloke dla pamieci Flash; zaleznie od taktowania rdzenia //0:48MHz

RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //ustaw HCLK=SYSCLK RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //ustaw PCLK2=HCLK RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //ustaw PCLK1=HCLK/2

RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz * 9 = 72 MHz

RCC_PLLCmd(ENABLE); //wlacz PLL

while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //odczekaj na poprawne uruchomienie PLL

RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu zegarowego

while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); //odczekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu

RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); // ADCCLK = PCLK2/6 = 72 MHz /6 = 12 MHz

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO A

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO B

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE));//wlacz taktowanie portu AFIO

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //wlacz taktowanie ADC1

} else { }

}

void GPIO_Config(void) {

//konfigurowanie portow GPIO

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // disable JTAG

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);

}

int adc_read(int channel)

{

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, channel, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5); ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);

while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC));

return ADC_GetConversionValue(ADC1);

}

void ADC_Config(void) {

//konfigurowanie przetwornika AC

ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;

ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //Jeden przetwornik, praca niezalezna

ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //Pomiar jednego kanalu, skanowanie kanalow nie potrzebne

ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //Pomiar w trybie jednokrotnym

ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //Brak wyzwalania zewnetrznego

ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //Wyrownanie danych do prawej - 12 mlodszych bitow znaczacych

ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //Liczba uzywanych kanalow =1

ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //Incjalizacja przetwornika

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5); //Kanal 16 - czujnik temperatury procesor

ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //Wlacz ADC1

ADC_ResetCalibration(ADC1); //Reset rejestrow kalibracyjnych ADC1 while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //Odczekanie na wykonanie resetu ADC_StartCalibration(ADC1); //Kalibracja ADC1

while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //Odczekanie na zakonczenie kalibracji ADC1

}

Zadanie 4

Treść:

Napisz program porównujący wskazania czujnika STLM20 dla 2 metod obliczania wartości temperatury (liniowej i nieliniowej).

Kod programu:

void GPIO_Config(void);

void RCC_Config(void);

void NVIC_Config(void);

void ADC_Config(void);

void write_temp(int temp);

int adc_read(int channel);

int main(void) {

volatile unsigned long int i;

volatile char tekst1[8] = {"linia: "};

volatile char tekst2[10] = {"nielinia: "};

volatile int temp = 0;

unsigned long int wartoscADC1 = 0; //konfiguracja systemu

RCC_Config();

GPIO_Config();

ADC_Config();

LCD_Initialize(); // Inicjalizuj LCD

LCD_WriteCommand(LCD_CLEAR); // Wyczysc LCD

while (1) {

//odcyzt kanalu 0, gpio 0

wartoscADC1 = adc_read(ADC_Channel_0);

temp = 85.543*(1.8663 - (wartoscADC1*0.8067/1000))*100;

LCD_WriteCommand( LCD_DDRAM_SET | 0x00 );

for (i=0; i<8 ;i++)

LCD_WriteData(tekst1[i]);

LCD_WriteCommand( LCD_DDRAM_SET | 0x08 );

write_temp(temp);

temp = (-1481.96 + sqrt( 2196200 + ( ((1.8663 - (wartoscADC1*0.8067/1000)) )/0.00000388 ) ))*100;

LCD_WriteCommand( LCD_DDRAM_SET | 0x28 );

for (i=0; i<10 ;i++)

LCD_WriteData(tekst2[i]);

write_temp(temp);

for (i=0; i< 3200000ul;i++)

};

while (1);

return 0;

}

void write_temp(int temp) {

LCD_WriteData(48 + ((temp/1000)%10));

LCD_WriteData(48 + (temp/100) % 10);

LCD_WriteData(',');

LCD_WriteData(48 + (temp/10)%10);

LCD_WriteData(48 + temp%10);

LCD_WriteData(0xdf); LCD_WriteData('C');

}

void RCC_Config(void)

//konfigurowanie sygnalow taktujacych

{

ErrorStatus HSEStartUpStatus; //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia

HSE RCC_DeInit(); //Reset ustawien RCC

RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //Wlaczenie HSE

HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //Odczekaj az HSE bedzie gotowy

if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) {

FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //ustaw zwloke dla pamieci Flash; zaleznie od taktowania rdzenia //0:48MHz

RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //ustaw HCLK=SYSCLK RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //ustaw PCLK2=HCLK RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //ustaw PCLK1=HCLK/2

RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz * 9 = 72 MHz

RCC_PLLCmd(ENABLE); //wlacz PLL

while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //odczekaj na poprawne uruchomienie PLL

RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu zegarowego

while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); //odczekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu

RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); // ADCCLK = PCLK2/6 = 72 MHz /6 = 12 MHz

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO A

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO B

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE));//wlacz taktowanie portu AFIO

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //wlacz taktowanie ADC1

} else { }

}

void GPIO_Config(void) {

//konfigurowanie portow GPIO

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // disable JTAG

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);

}

int adc_read(int channel) {

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, channel, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5); ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);

while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC));

return ADC_GetConversionValue(ADC1);

}

void ADC_Config(void) {

//konfigurowanie przetwornika AC

ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;

ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //Jeden przetwornik, praca niezalezna

ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //Pomiar jednego kanalu, skanowanie kanalow nie potrzebne

ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //Pomiar w trybie jednokrotnym

ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //Brak wyzwalania zewnetrznego

ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //Wyrownanie danych do prawej - 12 mlodszych bitow znaczacych

ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //Liczba uzywanych kanalow =1

ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //Incjalizacja przetwornika

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5); //Kanal 16 - czujnik temperatury procesor

ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //Wlacz ADC1

ADC_ResetCalibration(ADC1); //Reset rejestrow kalibracyjnych ADC1 while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //Odczekanie na wykonanie resetu ADC_StartCalibration(ADC1); //Kalibracja ADC1

while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //Odczekanie na zakonczenie kalibracji ADC1

}