Sprawozdanie

Systemy wbudowane

Ćwiczenie 2:
 Konfiguracja sygnałów zegarowych. 
Porty wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia

Wykonanie:

Busłowski Tomasz

Suchwałko Tomasz
(Grupa PS3)

Prowadzący zajęcia:  dr inż. Adam Klimowicz

#### Zakres Materiału

- Sygnały zegarowe i ich konfiguracja.

- Budowa portów wejścia/wyjścia ogólnego przeznaczenia w mikrokontrolerze STM32F103.

- Programowanie portów i sterowanie kierunkiem portu.

- Techniki programowania pętli opóźniających (instrukcje nop, goto, decfsz)

#### Zadania do wykonania

- Napisz program, który miga 4 diodami w taki sposób, że każda następna miga 2 razy szybciej niż poprzednia.

- Napisz program, który zapala i gasi diodę przyporządkowaną danemu przyciskowi 
(SW0 – LED0, SW1 - LED1, itd.)

- Napisz program, który wykorzystuje joystick do sterowania przesuwającą się cyklicznie zapaloną diodą. (W – przesuw w lewo, E – w prawo, N – zwiększ szybkość przesuwania, 
S – zmniejsz szybkość przesuwania). Dodatkowo przyciskami SW0 i SW1 należy zwiększać 
i zmniejszać liczbę przesuwających się zapalonych diod.

Zadanie 1

Treść: Napisz program, który miga 4 diodami w taki sposób, że każda następna miga 2 razy szybciej niż poprzednia.

Realizacja:
Połączyliśmy kabelkami porty 4 diód(0-3) z odpowiednimi portami GPIOB(PB0-PB3). Aby zrealizować zadanie musieliśmy zastanowić się jak zakodować sekwencję zapalania diód. Musieliśmy dla każdej z nich oddzielnie odmierzać ustaloną ilość czasu po którym nastąpi zmiana stanu diody.

Rozpisaliśmy na kartce stany diód w interwałach(Rysunek 1). Jednostką był czas migania najszybszej diody. Pierwotnie zaimplementowaliśmy program w taki sposób, że zmienialiśmy stan diód wywołując napisaną przez nas funkcję (void change(int nr)) zmieniającą stan danej diody: diody nr0 => co interwał, diody nr1 => co 2 interwały, diody nr3 => co 4 interwały i diody nr 5 => co 8 interwałów.(Rysunek 2.)

Rysunek 2

Rysunek 1

Jednak nie byliśmy usatysfakcjonowani z takiego zapisu. Nurtowało nas poczucie, że należałoby to zaimplementować sprytniej. Zmieniliśmy podejście: stworzyliśmy tablicę 4 intów która symulowała tabelkę z Rysunku1. Po każdym interwale, wykorzystując dzielenie modulo 2,4,8,16 aktualizowaliśmy stan tablicy i przesyłaliśmy ją do funkcji setAllLigts(), która zapalała odpowiednie diody.

Rysunek 6

Rysunek 5

Rysunek 4

Zadanie 2

Treść: Napisz program, który zapala i gasi diodę przyporządkowaną danemu przyciskowi 
(SW0 – LED0, SW1 - LED1, itd.)

Realizacja:

Rysunek 7

Zadanie 3

Treść: Napisz program, który wykorzystuje joystick do sterowania przesuwającą się cyklicznie zapaloną diodą. (W – przesuw w lewo, E – w prawo, N – zwiększ szybkość przesuwania, 
S – zmniejsz szybkość przesuwania). Dodatkowo przyciskami SW0 i SW1 należy zwiększać 
i zmniejszać liczbę przesuwających się zapalonych diod.

Realizacja:

W naszej implementacji pętla while(Rysunek 8) z maina wygląda bardzo skromnie. Większość zadań odbywa się w wywoływanych z niej funkcji.

Rysunek 8

Funkcja setTable(Rysunek 9) wstawia w tablicy tab[8] 1 w miejsca gdzie diody mają być zapalone 
i 0 gdzie mają być zgaszone. Zmienna direction zapamiętuje kierunek ruchu (0- w lewo, 1- w prawo). Zmienna lewyKoniec zapamiętuje indeks tablicy gdzie znjaduje się lewy koniec “pociągu diód”. Znana nam funkcja  z zadania 1 setAllLights(Rysunek 10) zapala diody korzystając z tablicy tab.

Rysunek 9

Rysunek 10

Następnie program kontynuuje swój przebieg w funkcji wait(Rysunek 11), która nasłuchuje czy został wciśnięty któryś z klawiszy.

Rysunek 11

Rozwinięcie warunków wciśnięcia przycisków zmniejszania/zwiększania “pociągu diód”:

Rysunek 12

Kody źródłowe plików main.c:

Zadanie 1

- #include "stm32f10x.h"

- #include <math.h>

- void GPIO_Config(void);

- void RCC_Config(void);

- void setAllLigts(int tab[4]);

- int main(void)

- {

- volatile unsigned long int i;

- int counter = 0;

- int x;

- int tab[4];

- //konfiguracja systemu

- RCC_Config();

- GPIO_Config();

- /*Tu nalezy umiescic ewentualne dalsze funkcje konfigurujace system*/

- GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- while (1)

- {

- for(i = 0; i < 0x40000ul; i++);

- for(i=1; i<=4; i++)

- {

- x = (int)pow(2.0,(double)i);              // 2,  4,  8,  16

- tab[i-1] = ((counter%x)<(x/2)) ? 0 : 1;   // <1, <2, <4, <8

- }

- setAllLigts(tab);

- if((++counter) == 16) { counter = 0; }

- };

- return 0;

- }

- void setAllLigts(int tab[4])

- {

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, tab[0]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, tab[1]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, tab[2]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, tab[3]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);

- }

- //konfigurowanie sygnalow taktujacych

- void RCC_Config(void)

- {

- ErrorStatus HSEStartUpStatus;                          //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia HSE

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

- RCC_DeInit();                                          //Reset ustawien RCC

- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                             //Wlaczenie HSE

- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();            //Odczekaj az HSE bedzie gotowy

- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)

- {

- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//

- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                   //ustaw zwloke dla pamieci Flash; zaleznie od taktowania rdzenia

- //0:<24MHz; 1:24~48MHz; 2:>48MHz

- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);                     //ustaw HCLK=SYSCLK

- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                      //ustaw PCLK2=HCLK

- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                      //ustaw PCLK1=HCLK/2

- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz * 9 = 72 MHz

- RCC_PLLCmd(ENABLE);                                  //wlacz PLL

- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);  //odczekaj na poprawne uruchomienie PLL

- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);           //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu zegarowego

- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);                //odczekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu

- /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja sygnalow zegarowych potrzebnych w programie peryferiow*/

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO B

- } else

- {

- }

- }

- void GPIO_Config(void)

- {

- //konfigurowanie portow GPIO

- GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);

- /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja poszczegolnych portow GPIO potrzebnych w programie*/

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;      //wyjscie push-pull

- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

- }

Zadanie 2

- #include "stm32f10x.h"

- void GPIO_Config(void);

- void RCC_Config(void);

- int main(void)

- {

- volatile unsigned long int i;

- volatile unsigned long int p = 0x40000ul;

- uint8_t button_state=0xFF, temp=0, port_data ;

- //konfiguracja systemu

- RCC_Config();

- GPIO_Config();

- GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 );

- GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- while (1)

- {

- port_data = GPIO_ReadInputData(GPIOA); //czytaj port GPIOA

- temp = port_data ^ button_state; // czy stan przycisków sie zmienil?

- temp &= button_state; // czy to byla zmiana z 1 na 0?

- button_state = port_data; // zapamietaj nowy stan

- if (temp & 0x01) // czy to przycisk 1?

- {

- for(i = 0; i < p; i++);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_0)));

- }

- if (temp & 0x02) // czy to przycisk 2?

- {

- for(i = 0; i < p; i++);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_1)));

- }

- if (temp & 0x04) // czy to przycisk 3?

- {

- for(i = 0; i < p; i++);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_2)));

- }

- if (temp & 0x08) // czy to przycisk 4?

- {

- for(i = 0; i < p; i++);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, (BitAction)(1 - GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_3)));

- }

- };

- return 0;

- }

- void RCC_Config(void)

- //konfigurowanie sygnalow taktujacych

- {

- ErrorStatus HSEStartUpStatus;                          //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia HSE

- RCC_DeInit();                                          //Reset ustawien RCC

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                             //Wlaczenie HSE

- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();            //Odczekaj az HSE bedzie gotowy

- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)

- {

- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//

- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                   //ustaw zwloke dla pamieci Flash; zaleznie od taktowania rdzenia

- //0:<24MHz; 1:24~48MHz; 2:>48MHz

- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);                     //ustaw HCLK=SYSCLK

- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                      //ustaw PCLK2=HCLK

- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                      //ustaw PCLK1=HCLK/2

- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz * 9 = 72 MHz

- RCC_PLLCmd(ENABLE);                                  //wlacz PLL

- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);  //odczekaj na poprawne uruchomienie PLL

- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);           //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu zegarowego

- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);                //odczekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu

- /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja sygnalow zegarowych potrzebnych w programie peryferiow*/

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO A

- } else {

- }

- }

- void GPIO_Config(void)

- {

- //konfigurowanie portow GPIO

- GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);

- /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja poszczegolnych portow GPIO potrzebnych w programie*/

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;      //wyjscie push-pull

- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;      //wejscie bez podciagania

- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

- }

Zadanie 3

- #include "stm32f10x.h"

- typedef int bool;

- #define true 1

- #define false 0

- void GPIO_Config(void);

- void RCC_Config(void);

- void wait(unsigned long int* p, uint8_t* port_data, uint8_t* temp, uint8_t* button_state, int* direction, int tab[], int* lewyKoniec, int* dl, bool* permisison);

- void setAllLigts(int tab[8]);

- void setTable(int tab[8], int d, int dl, int* lewyKoniec);

- int main(void)

- {

- volatile unsigned long int i;

- int direction=1;       // 0-w lewo, 1-w prawo

- volatile unsigned long int p = 0x40000ul;

- uint8_t button_state=0xFF, temp=0, port_data ;

- int lewyKoniec=3; // lewy poczatek pociagu

- int dl=4;   // dlugosc pociagu

- bool permission=true;

- int tab [8];

- for(i=0; i<8; i++)

- {

- tab[i] = 0;

- }

- tab[3]=1;

- tab[2]=1;

- tab[1]=1;

- tab[0]=1;

- //konfiguracja systemu

- RCC_Config();

- GPIO_Config();

- GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 );

- GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

- while (1)

- {

- port_data = GPIO_ReadInputData(GPIOA); //czytaj port GPIOA

- temp = port_data ^ button_state; // czy stan przycisków sie zmienil?

- temp &= button_state; // czy to byla zmiana z 1 na 0?

- button_state = port_data; // zapamietaj nowy stan

- permission=true;

- setTable(tab, direction, dl, &lewyKoniec); // ustal tablice

- setAllLigts(tab); // zapal jedynki

- wait(&p, &port_data, &temp, &button_state, &direction, tab, &lewyKoniec, &dl, &permission);

- };

- return 0;

- }

- void wait(unsigned long int* p, uint8_t* port_data, uint8_t* temp, uint8_t* button_state, int* direction, int tab[], int* lewyKoniec, int* dl, bool* permisison)

- {

- int i, j;

- for(i=0; i<(*p); i++)

- {

- (*port_data) = GPIO_ReadInputData(GPIOA); //czytaj port GPIOA

- (*temp) = (*port_data) ^ (*button_state); // czy stan przycisków sie zmienil?

- (*temp) &= (*button_state); // czy to byla zmiana z 1 na 0?

- (*button_state) = (*port_data); // zapamietaj nowy stan

- if((*temp) != 0)

- {

- if((*temp) & 0x20) { (*p)/=1.2; }

- else

- if((*temp) & 0x40) { (*p)*=1.2; }

- else

- if((((*direction)==1) && ((*temp) & 0x10))) { (*direction)=0; }

- else

- if((((*direction)==0) && ((*temp) & 0x80))) { (*direction)=1; }

- else

- if(((*temp) & 0x01) && (*permisison)==true) // SW0, zmniejszamy

- {

- //for(j = 0; j < (*p); j++);

- if((*dl)>1)

- {

- if((*direction) == 0)

- {

- tab[((*lewyKoniec)-(*dl)+1+8)%8] = 0;

- (*dl) -= 1;

- }

- else

- {

- tab[(*lewyKoniec)] = 0;

- (*lewyKoniec) = ((*lewyKoniec)-1+8)%8; // +8 bo w C nie liczy modulo z ujemnych

- (*dl) -= 1;

- }

- (*permisison)=false;

- }

- }

- else

- if(((*temp) & 0x02) && (*permisison)==true) // SW1, zwiekszamy

- {

- //+for(j = 0; j < (*p); j++);

- if((*dl)<7)

- {

- if((*direction) == 0)

- {

- tab[((*lewyKoniec)-(*dl)+1+8)%8] = 1;

- (*dl) += 1;

- }

- else

- {

- (*lewyKoniec) = ((*lewyKoniec)+1)%8; // +8 bo w C nie liczy modulo z ujemnych

- tab[(*lewyKoniec)] = 1;

- (*dl) += 1;

- }

- (*permisison)=false;

- }

- }

- }

- }

- }

- void setAllLigts(int tab[8])

- {

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0, tab[0]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1, tab[1]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, tab[2]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_3, tab[3]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_4, tab[4]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, tab[5]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, tab[6]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);

- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, tab[7]==1 ? Bit_SET : Bit_RESET);

- }

- void setTable(int tab[8], int d, int dl, int* lewyKoniec)

- {

- if(d == 0) // jesli w lewo

- {

- tab[((*lewyKoniec)-(dl-1)+8)%8] = 0; // zerujemy prawy koniec ; +8 bo w C nie liczy modulo z ujemnych

- (*lewyKoniec) = ((*lewyKoniec)+1)%8; // ustalamy nowy lewy koniec

- tab[(*lewyKoniec)] = 1;              // wstawiamy 1 z lewej strony

- }

- else // jesli w prawo

- {

- tab[(*lewyKoniec)] = 0;                // zerujemy lewy koniec

- (*lewyKoniec) = ((*lewyKoniec)-1+8)%8; // ustalamy nowy lewy koniec ; +8 bo w C nie liczy modulo z ujemnych

- tab[((*lewyKoniec)-(dl-1)+8)%8] = 1;   // wstawiamy 1 z lewej strony ; +8 bo w C nie liczy modulo z ujemnych

- }

- }

- //konfigurowanie sygnalow taktujacych ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- void RCC_Config(void)

- {

- ErrorStatus HSEStartUpStatus;                          //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia HSE

- RCC_DeInit();                                          //Reset ustawien RCC

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                             //Wlaczenie HSE

- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();            //Odczekaj az HSE bedzie gotowy

- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)

- {

- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//

- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                   //ustaw zwloke dla pamieci Flash; zaleznie od taktowania rdzenia

- //0:<24MHz; 1:24~48MHz; 2:>48MHz

- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);                     //ustaw HCLK=SYSCLK

- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                      //ustaw PCLK2=HCLK

- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                      //ustaw PCLK1=HCLK/2

- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz * 9 = 72 MHz

- RCC_PLLCmd(ENABLE);                                  //wlacz PLL

- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);  //odczekaj na poprawne uruchomienie PLL

- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);           //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu zegarowego

- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);                //odczekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu

- /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja sygnalow zegarowych potrzebnych w programie peryferiow*/

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO A

- } else {

- }

- }

- void GPIO_Config(void)

- {

- //konfigurowanie portow GPIO

- GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);

- /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja poszczegolnych portow GPIO potrzebnych w programie*/

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;      //wyjscie push-pull

- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;      //wejscie bez podciagania

- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

- }

+