Sprawozdanie

Systemy wbudowane

Ćwiczenie 4:
Wyświetlacze 7-segmentowe LED.

Wykonanie:

Busłowski Tomasz

Suchwałko Tomasz

Skrouba Kamil

Zawadzka Magdalena
(Grupa PS3)

Prowadzący zajęcia:  dr inż. Adam Klimowicz

Zakres Materiału

- 1.Budowa wyświetlacza siedmiosegmentowego.

- Typy wyświetlaczy siedmiosegmentowych.

- Wyświetlanie multipleksowane.

- Sposoby podłączenia różnych wyświetlaczy LED do mikrokontrolera.

Zadania do wykonania

- Napisz program wyświetlający co 1 sek. wszystkie cyfry w systemie szesnastkowym na pojedynczym wyświetlaczu.

- Wykorzystaj przerwanie od timera SysTick do sterowania wyświetlaczami w trybie multipleksowanym.

- Napisz program odmierzający czas (stoper) działający z dokładnością do 0.1 sek. Zaimplementuj start, zatrzymanie i reset stopera przy pomocy przycisków.

- Napisz program, który będzie odmierzał czas od wartości ustalonej przez prowadzącego do 0. Na 20 sekund przed końcem cyfry mają zacząć migać, a 10 sekund przed końcem częstotliwość migania powinna się zwiększyć dwukrotnie.

Zadanie 1

Treść:

Napisz program wyświetlający co 1 sek. wszystkie cyfry w systemie szesnastkowym na pojedynczym wyświetlaczu.

Realizacja:
Wyprowadzenia złącza Con14 podłączyliśmy do wyprowadzeń portu GPIOB(Con1x) w następujący sposób: A->PB0, 
B->PB1…,G->PB6, .(kropka)->PB7, dodatkowo 0->GND. Zadanie polegało na cyklicznym podmienianiu wyświetlanej cyfry szesnastkowej na wyświetlaczu(0,1,2…E,F). Kluczowa była funkcja, która w zależności od otrzymanego parametru, ustalała wartość, jaką należy przesłać ustawiając konfigurację zapalonych i zgaszonych segmentów na wyświetlaczu. Oto i ona:

Rysunek 1

Do ustalania opóźnienia wykorzystaliśmy napisaną przez nas funkcję wykorzystującą przerwania 
z ostatnich zajęć – Delay();. W mainie jedynie wywołujemy tę metodę z parametrem 1000 – inicjujemy w ten sposób cykliczne wywoływanie się przerwania co 1000ms.

Rysunek 2

Przerwanie wywołuje jedynie jedną funkcję – zdefiniowaną w mainie - displayNextDigit();

Rysunek 3

Właściwa akcja programu rozgrywa się właśnie w tej funkcji:

Rysunek 4

Podsumowując, co sekundę wywoływane jest przerwanie. W przerwaniu wywołujemy funkcję displayNextDigit(). Funkcja ta wyświetla na wyświetlaczu cyfry szesnastkowe od 0 do F.

Kody źródłowe:

Zadanie 1

main.c

- #include "stm32f10x.h"

- void GPIO_Config(void);

- void RCC_Config(void);

- #define SysTick_Frequency 9000000 // 9MHz

- uint16_t intTo7seg(uint8_t cyfra);

- void displayNextDigit();

- uint8_t counter = 0;

- void Delay (uint32_t ms) // nasza funkcja opóznienia wykorzystujaca timer SysTick

- {

- if (SysTick_Config(SysTick_Frequency / 1000 * ms))

- {

- while(1);

- }

- SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);

- }

- int main(void)

- {

- volatile unsigned long int j;

- //konfiguracja systemu

- RCC_Config();

- GPIO_Config();

- Delay(1000);

- while (1)

- {

- };

- return 0;

- }

- void displayNextDigit()

- {

- GPIO_Write(GPIOB, intTo7seg(counter++));

- if(counter==16) { counter=0; };

- }

- // konwersja na kod wyswietlacza 7-segmentowego

- uint16_t intTo7seg(uint8_t cyfra)

- {

- uint16_t result;

- switch (cyfra)

- {

- case 0:  result=0xC0; break; // 11000000 0

- case 1:  result=0xF9; break; // 11111001 1

- case 2:  result=0xA4; break; // 10100100 2

- case 3:  result=0xB0; break; // 10110000 3

- case 4:  result=0x99; break; // 10011011 4

- case 5:  result=0x92; break; // 10010010 5

- case 6:  result=0x82; break; // 10000010 6

- case 7:  result=0xF8; break; // 11111000 7

- case 8:  result=0x80; break; // 10000000 8

- case 9:  result=0x90; break; // 10010000 9

- case 10: result=0x88; break; // 10001000 a

- case 11: result=0x83; break; // 10000011 b

- case 12: result=0xC6; break; // 11000110 c

- case 13: result=0xA1; break; // 10100001 d

- case 14: result=0x86; break; // 10000110 e

- case 15: result=0x8E; break; // 10001110 f

- default: result=0xFF; break; // 11111111 - nic do wyswietlenia

- }

- return result;

- }

- void RCC_Config(void)

- //konfigurowanie sygnalow taktujacych

- {

- ErrorStatus HSEStartUpStatus;                          //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia HSE

- RCC_DeInit();                                          //Reset ustawien RCC

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                             //Wlaczenie HSE

- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();            //Odczekaj az HSE bedzie gotowy

- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)

- {

- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//

- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                   //ustaw zwloke dla pamieci Flash; zaleznie od taktowania rdzenia

- //0:<24MHz; 1:24~48MHz; 2:>48MHz

- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);                     //ustaw HCLK=SYSCLK

- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                      //ustaw PCLK2=HCLK

- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                      //ustaw PCLK1=HCLK/2

- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz * 9 = 72 MHz

- RCC_PLLCmd(ENABLE);                                  //wlacz PLL

- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);  //odczekaj na poprawne uruchomienie PLL

- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);           //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu zegarowego

- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);                //odczekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu

- /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja sygnalow zegarowych potrzebnych w programie peryferiow*/

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO A

- }

- else {}

- }

- void GPIO_Config(void)

- {

- //konfigurowanie portow GPIO

- GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);

- /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja poszczegolnych portow GPIO potrzebnych w programie*/

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;      //wyjscie push-pull

- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;      //wejscie bez podciagania

- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

- }

Zmiany w pliku stm32f10x_it.c

Zadanie 2

main.c

- #include "stm32f10x.h"

- #define SysTick_Frequency 9000000

- void GPIO_Config(void);

- void RCC_Config(void);

- uint16_t intTo7seg(uint8_t);                // konwersja na kod wyswietlacza 7-segmentowego

- void Delay (uint32_t ms);                   // powoduje wywolywanie przerwania z czestotliwoscia okreslona w parametrze

- void step();                                // wykonuje sie w kazdym przerwaniu

- void displayDigitOnNextDisplay(uint8_t x);  // wyswietla cyfre na jednym wyswietlaczu, pozostale gasi

- uint8_t  displayNumber = 0;           // numer wyswietlacza ktory ma byc aktualnie zapalony 0..3

- uint32_t interruptCounter = 0;        // zlicza przerwania 0..changeDigitTime/interruptTime

- uint8_t  digitNumber = 0;             // numer wyswietlanej cyfry 0..15

- uint32_t changeDigitTime = 1000;      // co ile ms ma zmienic sie wyswietlana cyfra

- uint32_t interruptfrequency = 5;      // co ile ms ma sie wywolac przerwanie

- int main(void)

- {

- //konfiguracja systemu

- RCC_Config();

- GPIO_Config();

- Delay(interruptfrequency);

- while (1)

- {

- };

- }

- void step()

- {

- displayDigitOnNextDisplay(displayNumber++);

- if(displayNumber == 4) { displayNumber=0; };

- if(interruptCounter++ == changeDigitTime/interruptfrequency)

- {

- interruptCounter = 0;

- if(digitNumber++ == 15) { digitNumber=0; };

- }

- }

- void displayDigitOnNextDisplay(uint8_t x)

- {

- uint16_t d1, d2, d3; // trzy wyswietlacze które nalezy zgasic

- uint16_t d0;         // wyswietlacz, ktory nalezy zapalic

- GPIO_Write(GPIOB, intTo7seg(digitNumber)); // zapal segmenty wyswietlacza

- switch(x)

- {

- case 0: d0 = GPIO_Pin_11;

- d1 = GPIO_Pin_8;

- d2 = GPIO_Pin_9;

- d3 = GPIO_Pin_10;

- break;

- case 1: d0 = GPIO_Pin_10;

- d1 = GPIO_Pin_8;

- d2 = GPIO_Pin_9;

- d3 = GPIO_Pin_11;

- break;

- case 2: d0 = GPIO_Pin_9;

- d1 = GPIO_Pin_8;

- d2 = GPIO_Pin_10;

- d3 = GPIO_Pin_11;

- break;

- case 3: d0 = GPIO_Pin_8;

- d1 = GPIO_Pin_9;

- d2 = GPIO_Pin_10;

- d3 = GPIO_Pin_11;

- break;

- }

- GPIO_ResetBits(GPIOB, d0); // wlacz wyswietlacz DS3

- GPIO_SetBits(GPIOB,  d1 |  d2 | d3); // wylacz pozostale

- }

- // konwersja na kod wyswietlacza 7-segmentowego

- uint16_t intTo7seg(uint8_t cyfra)

- {

- uint16_t result;

- switch (cyfra)

- {

- case 0:  result=0xC0; break; // 11000000 0

- case 1:  result=0xF9; break; // 11111001 1

- case 2:  result=0xA4; break; // 10100100 2

- case 3:  result=0xB0; break; // 10110000 3

- case 4:  result=0x99; break; // 10011011 4

- case 5:  result=0x92; break; // 10010010 5

- case 6:  result=0x82; break; // 10000010 6

- case 7:  result=0xF8; break; // 11111000 7

- case 8:  result=0x80; break; // 10000000 8

- case 9:  result=0x90; break; // 10010000 9

- case 10: result=0x88; break; // 10001000 a

- case 11: result=0x83; break; // 10000011 b

- case 12: result=0xC6; break; // 11000110 c

- case 13: result=0xA1; break; // 10100001 d

- case 14: result=0x86; break; // 10000110 e

- case 15: result=0x8E; break; // 10001110 f

- default: result=0xFF; break; // 11111111 - nic do wyswietlenia

- }

- return result;

- }

- void Delay (uint32_t ms) // nasza funkcja opóznienia wykorzystujaca timer SysTick

- {

- if (SysTick_Config(SysTick_Frequency / 1000 * ms))

- {

- while(1);

- }

- SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);

- }

- void RCC_Config(void)

- //konfigurowanie sygnalow taktujacych

- {

- ErrorStatus HSEStartUpStatus;                          //zmienna opisujaca rezultat uruchomienia HSE

- RCC_DeInit();                                          //Reset ustawien RCC

- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                             //Wlaczenie HSE

- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();            //Odczekaj az HSE bedzie gotowy

- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)

- {

- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//

- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                   //ustaw zwloke dla pamieci Flash; zaleznie od taktowania rdzenia

- //0:<24MHz; 1:24~48MHz; 2:>48MHz

- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);                     //ustaw HCLK=SYSCLK

- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                      //ustaw PCLK2=HCLK

- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                      //ustaw PCLK1=HCLK/2

- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz * 9 = 72 MHz

- RCC_PLLCmd(ENABLE);                                  //wlacz PLL

- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);  //odczekaj na poprawne uruchomienie PLL

- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);           //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu zegarowego

- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);                //odczekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu

- /*Tu nalezy umiescic kod zwiazany z konfiguracja sygnalow zegarowych potrzebnych w programie peryferiow*/

- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//wlacz taktowanie portu GPIO A

- } else {

- }

- }

- void GPIO_Config(void)

- {

- //konfigurowanie portow GPIO

- GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

- // disable JTAG

- GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;      //wyjscie push-pull

- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 ;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;      //wyjscie open drain

- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

- }

Zmiany w pliku stm32f10x_it.c